RINGKASAN TEKNIS LENGKAP

SORTING AUTOMATION SYSTEM

Channel Map, Register Modbus, Opcode, Keputusan Desain, dan Riwayat Bug

Disusun langsung dari source code sungguhan -- untuk keperluan impor konteks

4 Node: SORTER, PICKER, STOCKER, Dispenser (FEEDER)

# Daftar Isi

# 1. Arsitektur Sistem

Sistem sortir otomatis 4-node berbasis ESP32, dikoordinasi 1 Orange Pi PC Plus sebagai Modbus RTU Master lewat RS485 (19200 baud, 8N1).

| Node | Slave ID | Peran |
| --- | --- | --- |
| SORTER | 1 | Hopper (servo+rack-pinion) -> Conveyor1 -> Kamera HuskyLens (di Orange Pi) -> Palang reject |
| PICKER | 2 | Lengan robot 6DOF (6x servo PCA9685) -- pindahkan objek dari conveyor ke Load Position STOCKER |
| Dispenser (FEEDER) | 3 | Conveyor2 + mekanisme dorong box kosong, isi ulang stok box |
| STOCKER | 4 | Lift XYZ (stepper TMC2209) -- simpan box ke salah satu dari 6 slot rak |

## 1.1 Papan Sirkuit Universal (Universal Board)

Prinsip inti proyek: SATU desain PCB dipakai di keempat node, dengan channel/pin yang PERSIS SAMA di semua config.h -- meski suatu channel tidak dipakai role produksi node tertentu, channel itu TETAP ada di board (memungkinkan Test Modul generik menguji jenis modul apa pun di node mana pun).

## 1.2 Prinsip Non-Blocking

Seluruh firmware pakai pola non-blocking (millis()/micros(), bukan delay()) di jalur produksi -- setiap fungsi motion/FSM mengecek waktu lalu segera return kalau belum waktunya, supaya loop() tetap responsif thread-tunggal. Pengecualian disengaja (didokumentasikan eksplisit di kode): pulsa manual Test Modul Stepper (~80ms/tekan, murni test manual, bukan produksi).

## 1.3 Alur Produksi Ringkas

- Orange Pi baca HuskyLens -> tulis CLASSIFY_IS_REJECT ke SORTER (register tunggal, frekuensi tinggi)

- SORTER hitung sendiri Time-of-Flight (jarak/kecepatan) -> trigger palang tepat waktu, TANPA command lanjutan

- Orange Pi poll PASS_COUNT/REJECT_COUNT -> panggil PICKER (RUN_SEQUENCE)

- PICKER: Home->Clearance->Target->Pick->Lift->Place->Post-Place->Home (8 tahap, 1 command)

- Orange Pi tunggu ACK PICKER -> panggil STOCKER (RUN_FULL_CYCLE)

- STOCKER: Menuju Rak->Dorong->Tarik Pusher->Kembali ke Load Position (4 tahap, 1 command)

- Dispenser (REQUEST_REFILL) berjalan PARALEL, independen dari urutan SORTER/PICKER/STOCKER di atas

# 2. Channel Map Universal (Sama Persis di 4 Node)

## 2.1 I2C & Alamat Chip

| Item | Nilai |
| --- | --- |
| I2C SDA / SCL | GPIO21 / GPIO22 |
| LCD 20x4 (PCF8574) | 0x21 |
| Keypad 4x4 (PCF8574) | 0x20 |
| MCP23017 #1 | 0x22 |
| MCP23017 #2 | 0x23 |
| PCA9685 (servo, kalau terpasang) | 0x40 |

## 2.2 Channel MCP23017 (CH0-31, CH kurang dari 16 = MCP1, CH 16 ke atas = MCP2)

| CH | Nama | Dipakai Produksi Oleh |
| --- | --- | --- |
| 0 | ESTOP | Semua node -- input, aktif-LOW |
| 1 | LED_RUN | Semua node -- output |
| 2 | LED_FAULT | Semua node -- output |
| 3 | LED_OPERATION | Semua node -- output (heartbeat) |
| 4 | LED_MANUAL | Semua node -- output |
| 5 | BUZZER | Semua node -- output, notifikasi event |
| 6 | OE_PCA | PICKER -- PCA9685 output-enable |
| 7 | EN_123 | STOCKER -- enable driver stepper (alias EN_STEPPERS) |
| 8-9 | AIN1 / AIN2 | SORTER motor-A, Dispenser dispenser-push |
| 10-11 | BIN1 / BIN2 | SORTER conveyor1, Dispenser conveyor2 |
| 12 | STBY | Standby bersama TB6612FNG (AIN+BIN 1 chip) |
| 13-15 | DIR_1/2/3_MCP | STOCKER -- arah stepper X/Y/Z |
| 16 | RLY1 | SORTER -- solenoid palang reject |
| 17 | RLY2 | Spare (dipakai Test Modul) |
| 18 | PROX_1 | SORTER -- sensor proximity sorting |
| 19 | PROX_2 | Spare |
| 20-21 | BUTTON_2 / 3 | SORTER -- tombol test pass/reject |
| 22-31 | LIM_1..LIM_10 | STOCKER (limit switch X/Y/Z + 6 rack) / Dispenser (limit switch) |

## 2.3 Native GPIO (Universal)

| Pin | Nama | Catatan |
| --- | --- | --- |
| GPIO23 | STEP_1 (X) | STOCKER stepper, direvisi dari sebelumnya |
| GPIO19 | STEP_2 (Y) | STOCKER stepper |
| GPIO27 | STEP_3 (Z) | STOCKER stepper |
| GPIO26 | PWMA_TB6612 | SORTER Motor A PWM |
| GPIO25 | PWMB_TB6612 | SORTER Conveyor1 PWM |
| GPIO16/17 | RS485 RX/TX | UART2 hardware, semua node |

CATATAN: DIR_1/2/3_NTV (native) SUDAH DIHAPUS dari desain -- tidak ada pin native tersisa, DIR sepenuhnya lewat MCP23017 (CH13-15).

# 3. Register, Opcode & Kode Status -- Per Node

Base register 0-6 IDENTIK di keempat node: STATE(0,R), FAULT_CODE(1,R), CMD(2,W), CMD_ARG(3,W), CMD_SEQ(4,W), CMD_ACK_SEQ(5,R), HEARTBEAT(6,W).

NodeState (semua node sama): INIT=0, IDLE=1, RUNNING_OR_MOVING=2, FAULT=3, ESTOPPED=4.

PROTOKOL WAJIB untuk kirim command: tulis CMD_ARG -> tulis CMD_SEQ (naik terus, jangan diulang) -> tulis CMD (opcode, PALING TERAKHIR). CLASSIFY_IS_REJECT (SORTER, alamat 12) PENGECUALIAN -- register tunggal, cukup 1x write_register, TIDAK lewat protokol 3-langkah ini.

## 3.1 SORTER (Slave 1)

### Register Modbus

| Alamat | Nama | R/W | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | PASS_COUNT | R | Akumulasi objek PASS |
| 11 | REJECT_COUNT | R | Akumulasi objek REJECT |
| 12 | CLASSIFY_IS_REJECT | W | 1=reject, 0=pass -- write TUNGGAL, frekuensi tinggi |
| 13 | ACTIVITY_CODE | R | Lihat tabel ActivityCode |
| 14 | I2C_ERROR_COUNT | R | Naik tiap recheckHealth() gagal |
| 15 | LAST_FAULT_CODE | R | Breadcrumb fault terakhir |
| 16 | UPTIME_SEC | R | Detik sejak boot |

### ActivityCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | DIAM |
| 1 | CONVEYOR_JALAN |
| 2 | CONVEYOR_JALAN_PALANG_AKTIF |
| 3 | MOTOR_A_JALAN |
| 90 | FAULT_AKTIF |
| 91 | ESTOP_AKTIF |

### FaultCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | NONE |
| 1 | COMM_TIMEOUT |
| 5 | ESTOP_ACTIVE |
| 10 | HOPPER_JAM |
| 20 | IO_EXPANDER_MISSING |

### Opcode CMD

| Nilai | Nama | Arg |
| --- | --- | --- |
| 1 | START |  |
| 2 | STOP |  |
| 3 | RESET_FAULT |  |
| 4 | SET_HOPPER_INTERVAL | waktu tempuh 1 arah, ms 300-10000 |
| 5 | SET_CONVEYOR_SPEED | 0-255 |
| 6 | SET_CONVEYOR_DIR | 0=reverse,1=forward |
| 7 | RESET_COUNTERS |  |
| 8 | SET_MOTOR_A | 0=stop,1=maju,2=mundur |
| 97 | TEST_HOPPER_CYCLE | 1x siklus M/M pakai nilai kalibrasi |
| 98 | TEST_TRIGGER_PALANG | simulasi reject tanpa HuskyLens |
| 99 | TEST_FAULT | test-only |

## 3.2 PICKER (Slave 2)

### Register Modbus

| Alamat | Nama | R/W | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | CURRENT_POSE | R | 0=home,1=pass,2=reject,3=lift |
| 11 | ACTIVITY_CODE | R | Lihat tabel ActivityCode |
| 12 | I2C_ERROR_COUNT | R |  |
| 13 | LAST_FAULT_CODE | R |  |
| 14 | UPTIME_SEC | R |  |

### ActivityCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | DIAM |
| 1 | MENUJU_HOME |
| 2 | MENUJU_PASS |
| 3 | MENUJU_REJECT |
| 4 | MENUJU_LIFT |
| 5 | MENGAMBIL |
| 6 | MELETAKKAN |
| 7 | NAIK_CLEARANCE |
| 8 | BERGERAK |
| 9 | POST_PLACE_GERAK |
| 90 | FAULT_AKTIF |
| 91 | ESTOP_AKTIF |

### FaultCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | NONE |
| 1 | COMM_TIMEOUT |
| 5 | ESTOP_ACTIVE |
| 20 | IO_EXPANDER_MISSING |

### Opcode CMD

| Nilai | Nama | Arg |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUN_SEQUENCE | 1=pass, 2=reject -- 8 tahap penuh |
| 2 | GOTO_HOME | manual |
| 3 | GOTO_PASS | manual |
| 4 | GOTO_REJECT | manual |
| 5 | PICK | manual |
| 6 | PLACE | manual |
| 7 | RESET_FAULT |  |

## 3.3 STOCKER (Slave 4)

### Register Modbus

| Alamat | Nama | R/W | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | CURRENT_RACK_IDX | R | 0xFF = none/in-transit |
| 11 | ALL_HOMED_FLAG | R | 1 = X/Y/Z semua sudah homing |
| 12 | RACK_OCCUPIED_BITMASK | R | bit0-5 = status fisik slot rak 0-5 |
| 13 | ACTIVITY_CODE | R | Lihat tabel ActivityCode |
| 14 | I2C_ERROR_COUNT | R |  |
| 15 | LAST_FAULT_CODE | R |  |
| 16 | UPTIME_SEC | R |  |

### ActivityCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | DIAM |
| 1 | HOMING |
| 2 | MENUJU_RAK |
| 3 | MENDORONG_BOX |
| 4 | MENARIK_PUSHER |
| 5 | KEMBALI_KE_HOME |
| 6 | BERGERAK_MANUAL |
| 7 | TEST_DORONG |
| 8 | TEST_TARIK |
| 90 | FAULT_AKTIF |
| 91 | ESTOP_AKTIF |

### FaultCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | NONE |
| 1 | COMM_TIMEOUT |
| 5 | ESTOP_ACTIVE |
| 10 | HOMING_FAILED |
| 11 | RACK_IDX_INVALID |
| 12 | NOT_HOMED |
| 13 | PUSH_STUCK |
| 20 | IO_EXPANDER_MISSING |

### Opcode CMD

| Nilai | Nama | Arg |
| --- | --- | --- |
| 1 | HOME_ALL |  |
| 2 | RUN_FULL_CYCLE | rack_idx 0-5 -- chaining penuh |
| 3 | MOVE_TO_RACK | rack_idx 0-5 -- manual, tanpa auto-push |
| 4 | PUSH_BOX | manual |
| 5 | RESET_FAULT |  |
| 6 | GOTO_LOAD_POSITION | manual -- ke titik standby |

## 3.4 Dispenser / FEEDER (Slave 3) -- DIREDESIGN TOTAL (2-Servo Gerbang Stack)

### Register Modbus

| Alamat | Nama | R/W | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | STOCK_EMPTY_FLAG | R |  |
| 11 | ACTIVITY_CODE | R | Lihat tabel ActivityCode -- DIUBAH TOTAL, lihat catatan |
| 12 | I2C_ERROR_COUNT | R |  |
| 13 | LAST_FAULT_CODE | R |  |
| 14 | UPTIME_SEC | R |  |

### ActivityCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | DIAM |
| 1 | CONVEYOR_JALAN |
| 2 | SERVO1_BUKA |
| 3 | SERVO1_TAHAN |
| 4 | SERVO1_TUTUP |
| 5 | SERVO2_BUKA |
| 6 | SERVO2_TAHAN |
| 7 | SERVO2_TUTUP |
| 8 | SELESAI |
| 90 | FAULT_AKTIF |
| 91 | ESTOP_AKTIF |

### FaultCode

| Nilai | Nama |
| --- | --- |
| 0 | NONE |
| 1 | COMM_TIMEOUT |
| 5 | ESTOP_ACTIVE |
| 10 | STOCK_EMPTY |
| 11 | BOX_NOT_ARRIVED |
| 12 | PUSH_STUCK |
| 20 | IO_EXPANDER_MISSING |

### Opcode CMD

| Nilai | Nama | Arg |
| --- | --- | --- |
| 1 | REQUEST_REFILL | mulai FSM conveyor2+2servo |
| 2 | RESET_FAULT |  |
| 3 | SET_CONVEYOR_SPEED | 0-255 |
| 97 | TEST_SERVO1_CYCLE | 1x siklus M/M servo1 pakai kalibrasi |
| 98 | TEST_SERVO2_CYCLE | 1x siklus M/M servo2 pakai kalibrasi |

CATATAN PENTING: nilai numerik ActivityCode BERUBAH dari versi sebelumnya (SELESAI dulu=4, sekarang=8) -- mekanisme dispenser diredesign TOTAL dari DC-motor-push (limit switch LIM_PUSH_HOME/EXTENDED) menjadi 2-servo gerbang stack (Servo1=gerbang bawah, Servo2=gerbang atas), lihat Bab 4.7.

# 4. Keputusan Desain Kunci & Alasannya

## 4.1 Watchdog COMM_TIMEOUT -- 30 Detik (Diperlebar dari 5 Detik)

lastRs485Rx cuma di-reset saat KIRIM COMMAND (bukan saat baca status) -- 5 detik terlalu ketat utk testing manual interaktif (baca status berulang tanpa kirim command wajar >5 detik). Diperlebar ke 30 detik di KEEMPAT node, tetap cukup sbg pengaman komunikasi terputus total.

## 4.2 Load Position (STOCKER) -- Menggantikan Kembali-ke-Home Tiap Siklus

RUN_FULL_CYCLE sekarang kembali ke Load Position (titik standby terima package dari robot arm) setelah selesai, BUKAN ke Home lagi -- Home tetap ada murni sbg referensi kalibrasi (AutoHome). Load Position dikalibrasi terpisah (1 titik X,Z, tersimpan NVS, beda dari 6 slot Rack).

## 4.3 Test Modul -- Universal di 4 Node, SEMUA Pakai Library Resmi

Test I/O -> Test Modul menyediakan 4 pilihan jenis modul (Stepper/Motor DC/Relay/Servo) di SEMUA node, terlepas modul itu dipakai produksi node tsb atau tidak -- karena channel-nya tetap ada di board universal. DIUBAH dari versi awal: SEMUA 4 node (termasuk SORTER/STOCKER/Dispenser yang awalnya pakai driver PCA9685 RAW/Wire mentah) sekarang pakai library RESMI Adafruit_PWMServoDriver, SAMA PERSIS pola dengan PICKER -- lihat Bab 4.8 untuk alasan perubahan ini.

## 4.4 Axis Invert (STOCKER) -- Perbaikan Arah Motor Tanpa Bongkar Kabel

namespace AxisInvert {X,Y,Z} di config.h -- flag per-axis, diterapkan di SATU titik (setAxisDirection()) sehingga otomatis berlaku ke SEMUA gerakan (homing, jog, RUN_FULL_CYCLE). Solusi standar utk toleransi wiring motor tanpa perlu re-wiring fisik.

## 4.5 Hopper Servo (SORTER) -- Positional, Interval = Waktu Tempuh (Versi FINAL)

Servo hopper POSITIONAL (bukan continuous-rotation -- sempat salah arah desain sebelum dikonfirmasi rack-pinion pendek dalam 1 putaran). DIREDESIGN LAGI: makna 'Interval' diubah dari 'total 1 siklus penuh' menjadi 'waktu tempuh SATU ARAH' (Titik Awal->Titik Dorong) secara harfiah -- servo bergerak BERTAHAP (interpolasi linear non-blocking) selama durasi persis itu, BUKAN lompat instan lagi. Arah kembali (Dorong->Awal) pakai durasi sama (simetris). MIN_US SORTER sempat dicoba diturunkan ke 100 (dari 500), TAPI verifikasi fisik lapangan menunjukkan di bawah 400 servo TIDAK MERESPONS sama sekali (meski masih bisa diputar manual) -- nilai FINAL yang dipakai adalah 400 (MAX_US tetap 2500).

## 4.6 Buzzer Notifikasi -- Titik Trigger Per Node

| Node | Titik Trigger |
| --- | --- |
| SORTER | Palang aktif (REJECT) |
| Dispenser | Refill selesai (RefillState::DONE) |
| PICKER | (1) Arm mulai menuju objek, (2) Package di-Place, (3) Kembali selesai |
| STOCKER | (1) Cycle mulai, (2) Masuk rack benar, (3) Selesai dorong, (4) Kembali ke Load Position |

Mekanisme non-blocking generik (triggerBuzzerBeep()/updateBuzzerBeep()), durasi ON/OFF terkalibrasi (default 500ms/500ms).

## 4.7 Dispenser (FEEDER) -- Redesign Total: 2-Servo Gerbang Stack (BARU)

Mekanisme dispensing DIREDESIGN TOTAL dari DC-motor-push (TB6612FNG + limit switch LIM_PUSH_HOME/EXTENDED) menjadi 2 servo positional yang berfungsi sbg GERBANG bertingkat pada stack package:

- Tingkat 1: tepat di atas conveyor (titik keluar)

- Tingkat 2: package yang akan turun ke conveyor (ditahan Servo1 -- gerbang BAWAH)

- Tingkat 3: package cadangan, ditahan Servo2 -- gerbang ATAS, agar tidak ikut jatuh sebelum waktunya

Alur: conveyor jalan -> berhenti saat LIM_BOX_ARRIVED trigger (proximity, posisi package sesuai harapan) -> Servo1 buka (Titik Awal->Titik Akhir, GERAKAN BERTAHAP selama durasi Servo1 Interval(ms) -- waktu tempuh EKSPLISIT, SAMA konsep dgn hopper SORTER) -> tahan (Servo1 Waktu Tahan) -> Servo1 tutup kembali (durasi sama, Servo1 Interval) -> Servo2 buka (isi ulang tingkat-2 dari tingkat-3, pakai Servo2 Interval) -> tahan (Servo2 Waktu Tahan) -> Servo2 tutup -> selesai. Setiap servo punya 4 parameter kalibrasi INDEPENDEN: Titik Awal, Titik Akhir, Waktu Tahan, dan Interval(ms) -- DIREDESIGN dari versi awal yang sempat pakai 1 'Kecepatan Servo' (step+interval) shared kedua servo, diubah supaya konsisten dgn semantik Interval hopper SORTER (waktu tempuh, bukan kecepatan-langkah).

## 4.8 Driver PCA9685 -- Migrasi dari Raw/Wire Mentah ke Library Resmi (SEMUA Node)

SORTER/STOCKER/Dispenser awalnya pakai driver PCA9685 tulisan sendiri (Wire.beginTransmission/write manual) karena PICKER satu-satunya yang 'resmi' butuh servo produksi. Setelah SORTER melaporkan servo tidak berfungsi (sementara PICKER di board fisik SAMA bekerja normal), SEMUA node dimigrasi ke Adafruit_PWMServoDriver (library resmi) demi konsistensi dan menghilangkan kelas bug driver-mentah yang mungkin belum ditemukan. Migrasi ini SENDIRI TIDAK CUKUP -- akar masalah sebenarnya baru ditemukan di Bab 5 (pin Output-Enable).

# 5. Riwayat Bug Signifikan yang Ditemukan & Diperbaiki

- ESTOP diubah aktif-LOW atas permintaan, sempat menyebabkan STATE=ESTOPPED terus-menerus -- akar masalah wiring fisik vs asumsi firmware, diselesaikan via verifikasi tipe kontak NC/NO

- Command Modbus diam-diam ditolak saat node masih di dalam menu LCD manapun (menuState != NONE) -- perilaku disengaja (keselamatan), bukan bug, tapi sempat disalahartikan sbg komunikasi gagal

- currentState tidak pernah reset ke IDLE setelah operasi selesai (perbaikan generik SUDAH ada di titik terpusat sebelum ditemukan issue lanjutan)

- Watchdog COMM_TIMEOUT 5 detik terlalu ketat -- lastRs485Rx cuma reset saat WRITE, bukan READ -- diperlebar ke 30 detik semua node

- Bug kritis PICKER: targetUs[] servo TIDAK PERNAH di-constrain ke rentang fisik (500-2500us) -- diff tidak pernah capai 0, servo terus didorong melawan gear internal, GEAR MG996R AUS. Diperbaiki di startMoveAbs()

- Bug kedua PICKER: integer underflow di startMoveDelta() (uint16_t menampung hasil negatif, wrap-around jadi angka besar) -- membuat constrain() salah arah. Diperbaiki dgn hitung di ranah int32_t dulu

- Test Modul (Stepper/Motor DC/Relay) di 3 dari 4 node TIDAK BEREAKSI SAMA SEKALI -- channel yang dites tidak pernah di-pinMode(OUTPUT) untuk node yang tidak punya channel produksi asli jenis itu. Diperbaiki di keempat node (io.pinMode ditambahkan menyeluruh)

- Hopper servo (SORTER) awalnya didesain sbg continuous-rotation servo padahal servo fisik adalah positional -- desain kalibrasi (Netral/Kecepatan/Durasi) tidak relevan, direvert ke Titik Awal/Titik Dorong (positional)

- REGRESI ditemukan: saat memperbaiki bug 'hopperSetUs pakai nilai default sebelum NVS dimuat', pwm.begin() TIDAK SENGAJA ikut ditunda sampai setelah loadConfigFromNvs() -- BEDA dari PICKER (terbukti bekerja) yang memanggil pwm.begin() sedini mungkin. Diperbaiki dengan memisahkan inisialisasi CHIP (pwm.begin(), sedini mungkin) dari PENERAPAN kalibrasi (hopperSetUs(), tetap setelah NVS dimuat).

- AKAR MASALAH SEBENARNYA (paling signifikan): pin Output-Enable PCA9685 (/OE, aktif-LOW) TIDAK PERNAH ditarik LOW di SORTER/STOCKER/Dispenser sejak awal -- komunikasi I2C selalu berhasil sempurna (tidak ada error), PWM dihitung benar secara internal, TAPI output pin secara FISIK tidak pernah aktif tanpa OE=LOW. Ini menjelaskan seluruh rangkaian gejala membingungkan sebelumnya: kenapa upload firmware PICKER dulu (yang MEMANG menulis OE=LOW) sempat 'memperbaiki' SORTER/FEEDER secara tidak langsung (nilai OE bertahan di MCP23017 selama power tidak diputus total), dan kenapa power-cycle sungguhan selalu mengembalikan masalah (MCP23017 reset ke default, OE kembali bukan-LOW). Diperbaiki dengan io.pinMode(CH::OE_PCA, OUTPUT); io.write(CH::OE_PCA, LOW); di KETIGA node, WAJIB setelah io.begin() (ditemukan lagi masalah urutan serupa di FEEDER/STOCKER saat menambahkan perbaikan ini).

# 6. Status Firmware Terkini

- Keempat node (SORTER/PICKER/STOCKER/Dispenser) sudah direstrukturisasi penuh ke pola Test I/O 5-kategori (I2C Scan/Test Output/Test Input/Test RS485/Test Modul)

- SEMUA 4 node sekarang pakai Adafruit_PWMServoDriver (library resmi) untuk PCA9685, TERMASUK perbaikan pin Output-Enable (OE_PCA) yang sebelumnya terlewat -- ini akar masalah servo tidak berfungsi yang paling signifikan sepanjang proyek

- Fitur Test Sequence baru: 'Test Hopper M/M' (SORTER, opcode 97) dan 'Test Servo1/2 M/M' (Dispenser, opcode 97/98) -- 1x siklus maju-mundur otomatis pakai nilai kalibrasi, bisa dipicu dari LCD ATAU Orange Pi

- Dispenser (FEEDER) sudah diredesign total dari mekanisme DC-motor-push menjadi 2-servo gerbang stack -- register ActivityCode berubah nilai numeriknya, PERLU update dokumentasi/tool eksternal yang mengacu nilai lama

- Semua verifikasi 2-lapis (syntax-check g++ + audit urutan fungsi) lolos bersih di kondisi terakhir setiap file dikirim

- Program test Orange Pi (Python, minimalmodbus) sudah dibuat: menu interaktif per-node (orangepi-test-tool.py) + contoh minimal (contoh-kirim-command.py)

- Program orkestrasi PENUH (loop otomatis menghubungkan HuskyLens -> 4 node tanpa operator manual) BELUM dibangun -- yang ada baru tool testing manual

- PCA9685 Output-Enable fix DIKONFIRMASI bekerja untuk SORTER (dites lapangan, tidak ada kendala lagi) -- FEEDER dan STOCKER perlu konfirmasi serupa lewat power-cycle sungguhan

- MIN_US servo SORTER SUDAH diverifikasi fisik: 400 adalah batas bawah aman (nilai 100 yang sempat dicoba membuat servo tidak merespons meski masih bisa diputar manual) -- nilai final dipakai 400

- Z-axis STOCKER SUDAH diputuskan pakai 1 motor saja (bukan 2 paralel) -- menghilangkan risiko racking dari feedback independen yang tidak ada; TIDAK perlu perubahan kode (wiring STEP/DIR tetap sama)

- Limit switch ujung jauh X/Z STOCKER DIBATALKAN (tidak jadi dipasang) -- keputusan final, bukan lagi item tertunda

- Celah yang MASIH belum ditutup: tidak ada sensor konfirmasi fisik transfer PICKER->STOCKER (sistem percaya ACK software saja); Test Modul Motor DC/Stepper belum ada guard IDLE-only vs channel produksi